Angewandte Informatik

Semester 4

Dokumentation

Simulator eines Mikrocontrollers PIC16F84

Name:		Aaron Moser

Matrikelnummer:	187648

E-Mail:		aaronmoser@t-online.de

Prüfungsdatum:	05.05.2022

Betreuer:		Dipl.-Ing. Stefan Lehmann

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	16

Mikrocontroller PIC16F84	16

Graphische Benutzeroberfläche des Simulators	17

Hauptmenü	17

LST Anzeigefeld	18

SFR und W Registertabelle	18

STATUS, OPTION und INTCON Registertabelle	19

RAM (Datenspeicher) Tabelle	19

PORT A und PORT B Feld	19

STACK Tabelle	20

Laufzeitzähler Feld und Quarzfrequenz Drop-Down	20

Simulatorsteuerungsfeld	21

Implementierung	22

Ablaufdiagramme	23

main – Methode	23

Klassendiagramme	25

Klasse MyControlModel	25

Klasse MyControlView	26

Klasse Alu	27

Klasse Eeprom	27

Klasse EepromThread	28

Klasse InstructionDecoder	28

Klasse Pic	29

29

Klasse ProgramMemory	30

Klasse Ram	31

32

33

Klasse Stack	34

Klasse Time	34

Klasse ReadProgramFile	35

Klasse MyModel	35

Klasse MyModelData	36

Klasse ProgramStepInformation	36

Klasse Main	36

Klasse GUIAbout	36

Klasse GUIHelp	37

Klasse GUIMainFrame	37

37

Klasse GUIMCMenu	37

37

Klasse GUIMenuBar	38

Klasse GUIPorts	39

39

Klasse GUIProgramMemory	40

Klasse GUIRamTable	40

Klasse GUIRegister	41

Klasse GUIRegistersDetailed	42

Klasse GUIStack	42

Klasse GUITestFileTable	43

Klasse GUITime	44

Klasse IMyView	44

Klasse MyColors	44

Klasse MyView	45

Abbildung 1 (Q1) PIC16F84	5

Abbildung 2 Übersicht Benutzeroberfläche	6

Abbildung 3 LST	7

Abbildung 4 SFR und W	7

Abbildung 5 STATUS, OPTION und INTCON	8

Abbildung 6 RAM	8

Abbildung 7 Port A und Port B	8

Abbildung 8 Stack	9

Abbildung 9 Laufzeitzähler	9

Abbildung 10 Simulatorsteuerung	10

Abbildung 11 Ablauf main	12

Abbildung 12 MyControlModel	14

Abbildung 13 MyControlView	15

Abbildung 14 Alu	16

Abbildung 15 Eeprom	16

Abbildung 16 EepromThread	17

Abbildung 17 InstructionDecoder	17

Abbildung 18 ProgramMemory	19

Abbildung 19 Pic	19

Abbildung 20 Ram	22

Abbildung 21 Time	23

Abbildung 22 Stack	23

Abbildung 23 ReadProgramFile	24

Abbildung 24 MyModel	24

Abbildung 25 MyModelData	25

Abbildung 26 Main	25

Abbildung 27 ProgramStepInformation	25

Abbildung 28 GUIAbout	25

Abbildung 29 GUIHelp	26

Abbildung 30 GUIMainFrame	26

Abbildung 31 GUIMCMenu	26

Abbildung 32 GUIMenuBar	27

Abbildung 33 GUIPorts	29

Abbildung 34 GUIProgramMemory	29

Abbildung 35 GUIRamTable	29

Abbildung 36 GUIRegister	30

Abbildung 37 GUIRegistersDetailed	31

Abbildung 38 GUIStack	31

Abbildung 39 GUITestFileTable	32

Abbildung 40 GUITime	33

Abbildung 41 IMyView	33

Abbildung 42 MyColors	33

Abbildung 43 MyView	34

# Einleitung

Die Aufgabe der Projektarbeit im Fach Rechnerarchitektur ist es, den Simulator eines Mikrocontrollers zu entwickeln, der dessen Funktionen so gut wie möglich nachbildet.

Ein Simulator ist ein Modell eines real existierenden Objekts, welches nachgebildet werden soll. Er ist nicht als exaktes Abbild zu verstehen, sondern kann je nach Anforderung und Aufgabe vereinfacht werden.

Dementsprechend bildet der hier dokumentierte Simulator des Mikrocontrollers PIC16F84 diesen nur zu Teilen ab. Manche Teile wurden zur Vereinfachung nicht implementiert. Reale Eigenschaften wie verändertes Verhalten bei erhöhten Bauteiltemperaturen oder andere physikalische Eigenschaften werden nicht nachgebildet.

Der Simulator besteht aus einer graphischen Benutzeroberfläche (GUI), welche die internen und externen Zustände des Mikrocontrollers wie z.B. Ein- und Ausgangspins oder den Datenspeicher darstellt und einem im Hintergrund laufenden Programm, welches die interne logische Funktion des Mikrocontrollers nachbildet.

# Mikrocontroller PIC16F84

Abbildung 1 (Q1) PIC16F84

Der Mikrocontroller PIC16F84 wurde im Jahr 1998 von Microchip Technology Inc. entwickelt. Er gehört zur Produktfamilie der PIC16CXX. Die interne Architektur entspricht der Harvard-Architektur, bei der Daten- und Programmspeicher voneinander getrennt sind, dadurch entfällt das in der von-Neumann-Architektur typische Nadelöhr. Grundsätzlich umfässt die Größe des Befehlssatzes 35 Befehle, wobei beim Simulator wenige dieser Befehle nicht implementiert sind (CLRWDT, SLEEP, TRIS, OPTION). Der Programmspeicher kann mit einem Programm geladen werden, welches eine Reihe an Befehlen beinhaltet.

Abbildung 2 Übersicht Benutzeroberfläche

Graphische Benutzeroberfläche des Simulators

Die graphische Benutzeroberfläche des Simulators besteht aus einem Hauptfenster mit einem Hauptmenü, mehreren Tabellen, 4 Schaltflächen und einem Drop-Down-Menü.

## Hauptmenü

Das Hauptmenü besteht aus 4 Punkten (Datei, Ansicht, Microcontroller und Hilfe), die wiederum in kleinere Punkte unterteilt sind.

Der Menüpunkt „Datei“ wird in die Punkte „Testdatei laden“, „Programmzustand laden“, „Programmzustand speichern“ und „Simulation beenden“ aufgeteilt. Wobei nur die Punkte „Testdatei laden“ und „Simulation beenden“ zurzeit implementiert sind, da die anderen Punkte für die Bewertung nicht relevant sind.

„Ansicht“ besteht aus dem Punkt „Thema“  über den zwischen den Anzeigemodi „Dunkler Modus“ und „Heller Modus“ gewählt werden kann.

Zusätzlich zu den vier Schaltflächen im Hauptfenster sind unter dem Hauptmenüpunkt „Microcontroller“ vier Punkte zum Steuern der Simulation (Programm starten, Programm pausieren, Programm zurücksetzen, Schritt für Schritt). Außerdem gibt es einen Unterpunkt „Bearbeitungsintervall“, über den die Geschwindigkeit der Programmausführung geändert werden kann um die Möglichkeit zu bieten, die Programmausführung besser nachzuvollziehen. Zur Auswahl stehen: „Sofort“, „1 Sekunde“ und „2 Sekunden“.

Der Punkt „Hilfe“ enthält die Unterpunkte „Sprache“, „Anleitung“ und „Ueber“.  Wobei der Punkt „Anleitung“ nicht komplett implementiert ist. Unter „Sprache“ gibt es die Möglichkeit zwischen „Deutsch“ und „Englisch“ zu wählen.

## LST Anzeigefeld

Abbildung 3 LST

Um den Simulator ein Programm simulieren zu lassen, muss eine nach bestimmten Regeln formatierte Datei mit .lst-Endung geladen werden. Um dies zu tun, klickt man im Hauptfenster des Simulators auf den Menüpunkt „Datei“ und anschließend auf „Testdatei laden“. Nun öffnet sich ein Dateiauswahlfenster, in dem man dann eine geeignete Datei auswählt.

Die Textdatei wird Zeile für Zeile in einer Tabellenform in das entsprechende Teilfenster(s. rote Markierung) geladen. Die Tabelle besteht aus drei Spalten, zum einen die Nummerierung, welche ab 1 aufsteigend erfolgt. In der zweiten Spalte befinden sich die entsprechenden Breakpoints, welche als Kästchen zum Anhaken implementiert sind. Falls sich eine Zeile um einen Kommentar handelt, so wird der zugehörige Breakpoint deaktiviert. Die dritte Spalte entspricht eins zu eins den Inhalten der geladenen .lst-Datei. Der als nächstes auszuführende Befehl wird durch eine türkise Färbung markiert.

## SFR und W Registertabelle

Abbildung 4 SFR und W

SFR (Special Function Register) ist ein Register mit Variablen, welche von der CPU (Central Processing Unit) und Peripheriegeräten  genutzt werden um die Operationen des Mikroprozessors zu steuern.

Das W-Register wird genutzt um Zwischenergebnisse zu speichern und ist flüchtig. Alle Werte werden in der Tabelle als Dezimalwerte angezeigt.

## STATUS, OPTION und INTCON Registertabelle

Abbildung 5 STATUS, OPTION und INTCON

Die drei Teilregister des SF-Registers STATUS, OPTION und INTCON werden anhand ihrer einzelnen Bits beurteilt, weshalb sie in der Benutzeroberfläche explizit dargestellt werden, um die einzelnen Bits besser ablesen zu können. Eine 0 entspricht einem logischen False (clear) und eine 1 dem logischen True (set).

## RAM (Datenspeicher) Tabelle

Abbildung 6 RAM

Das RAM ist der Datenspeicher für Werte, die eine längere Zeit gespeichert werden sollen und später verwendet werden. Er besteht aus zwei Bänken, die allerdings in der GUI visuell nicht leicht voneinander unterschieden werden können. Jede Bank umfässt eine Speicherkapazität von 128 Byte. Wobei bei einem Byte der Wertebereich auf 0 – 255 begrenzt ist.

## PORT A und PORT B Feld

Abbildung 7 Port A und Port B

Port A und B bestehen aus einem Register für die Ein- und Ausgänge und einem Register, welches bestimmt, ob die Ein-/Ausgänge als Ein- oder Ausgang definiert sind. Pin 4 von Port A wird auch „externer Zählereingang“ genannt, denn er kann dazu genutzt werden den Timer0 zu inkrementieren, falls das T0CS-Bit Pin 4 zugewiesen ist. Außerdem ist Pin 0 von Port B der „externe Interrupteingang“, der abhängig vom INTEDG-Bit bei einer steigenden oder einer fallenden Flanke einen Interrupt auslöst. Zusätzlich wird ein Interrupt ausgelöst, wenn an einem der vier Pins 4 bis 7 von Port B eine Zustandsänderung stattfindet. Allerdings müssen noch die Bits GIE und INTE oder RBIE gesetzt sein.

Abbildung 8 Stack

STACK Tabelle

Der Stack besteht aus acht Einträgen, die hier initial -1 sind, da bei dieser Implementierung bei einer Operation, bei der ein Eintrag vom Stack geholt wird geprüft wird, ob der Stack leer ist und wenn ja, wird eine Exception geworfen. Ansonsten wird der Eintrag, auf den der Stackpointer zeigt, aus dem Stack geholt und in den Programmzähler geschrieben.

Abbildung 9 Laufzeitzähler

Laufzeitzähler Feld und Quarzfrequenz Drop-Down

Der Laufzeitzähler ist ein Aufwärtszähler im Millisekundenbereich, der ab 0 beginnt zu zählen. Der Wert, der hinzuaddiert wird, ist abhängig von der eingestellten Quarzfrequenz und der Zykluszeit eines Befehls. Die Möglichkeiten sind: 32kHz => 0.125ms, 100kHz => 0.04ms, 500kHz => 0.008ms, 1MHz => 0.004ms, 2MHz => 0.002ms, 4MHz => 0.001ms, 8MHz => 0.0005ms, 12MHz => 0.0003ms, 16MHz => 0.00025ms und 20MHz => 0.0002ms.

Abbildung 10 Simulatorsteuerung

Simulatorsteuerungsfeld

Das Simulatorsteuerungsfeld besteht aus 4 Schaltflächen. „Start“ startet die Programmausführung, wobei der Simulator Schritt für Schritt durch den Programmspeicher läuft, der die Befehle der vorher geladenen Testdatei enthält. Falls kein Breakpoint gesetzt ist, läuft das Programm weiter, bis es terminiert oder in einer Endlosschleife.

# Implementierung

Bei der Implementierung des Projekts wurde versucht die Programmstruktur nach der MVC (Model, View, Controller) – Architektur zu realisieren Dies ist zu einem gewissen Grad gelungen, wobei jedoch die Schnittstellen drei ConcurrentLinkedQueues sind. Über diese werden Änderungen an der GUI an das Backend gesendet und vom Backend Informationen an das Frontend.

# Ablaufdiagramme

Abbildung 11 Ablauf main

main – Methode

## MyModel run - Methode

Abbildung 12

# Klassendiagramme

## Klasse MyControlModel

Abbildung 13 MyControlModel

## Klasse MyControlView

Abbildung 14 MyControlView

## Klasse Alu

Abbildung 15 Alu

Abbildung 16 Eeprom

Klasse Eeprom

Abbildung 17 EepromThread

Klasse EepromThread

Abbildung 18 InstructionDecoder

Klasse InstructionDecoder

## Klasse Pic

Abbildung 19 ProgramMemory

Abbildung 20 Pic

Klasse ProgramMemory

## Klasse Ram

Abbildung 21 Ram

## Klasse Stack

Abbildung 22 Time

Abbildung 23 Stack

Klasse Time

## Klasse ReadProgramFile

Abbildung 24 ReadProgramFile

Klasse MyModel

Abbildung 25 MyModel

Abbildung 26 MyModelData

Klasse MyModelData

## Klasse ProgramStepInformation

Abbildung 27 Main

Abbildung 28 ProgramStepInformation

Klasse Main

## Klasse GUIAbout

Abbildung 29 GUIAbout

## Klasse GUIHelp

Abbildung 30 GUIHelp

## Klasse GUIMainFrame

Abbildung 31 GUIMainFrame

## Klasse GUIMCMenu

Abbildung 32 GUIMCMenu

## Klasse GUIMenuBar

Abbildung 33 GUIMenuBar

## Klasse GUIPorts

Abbildung 34 GUIPorts

## Klasse GUIProgramMemory

Abbildung 35 GUIProgramMemory

## Klasse GUIRamTable

Abbildung 36 GUIRamTable

## Klasse GUIRegister

Abbildung 37 GUIRegister

## Klasse GUIRegistersDetailed

Abbildung 38 GUIRegistersDetailed

## Klasse GUIStack

Abbildung 39 GUIStack

## Klasse GUITestFileTable

Abbildung 40 GUITestFileTable

## Klasse GUITime

Abbildung 41 GUITime

## Klasse IMyView

Abbildung 42 IMyView

## Klasse MyColors

Abbildung 43 MyColors

## Klasse MyView

Abbildung 44 MyView

# Fazit